Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

NetCore

Szedliczky Zalán Gábor, Szalóky Zoltán Márk – 13/C

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék:

Bemutatkozás

A nevem Szedliczky Zalán Gábor. Tanulmányaimat a Neumann János Informatikai Technikumban végeztem, ahol mélyreható tudást szereztem a hálózati technológiák, a rendszerüzemeltetés és a modern informatikai megoldások terén. Mindig is vonzottak a kihívást jelentő problémák, ezért különösen szeretek összetett hálózati hibákat elemezni és megoldani. A hibakeresés során szerzett tapasztalatok nemcsak szakmailag fejlesztettek, hanem türelemre, precizitásra és logikus gondolkodásra is tanítottak.

A nevem Szalóky Zoltán Márk. Tanulmányaimat a Neumann János Informatikai Technikumban végeztem, ahol átfogó ismereteket szereztem a hálózatépítés, a rendszerüzemeltetés és az informatikai biztonság területén. Különösen érdekelnek a hálózati rendszerek működésének mélyebb összefüggései, és motivál, hogy stabil, jól működő infrastruktúrát alakítsak ki. Szeretek csapatban dolgozni, ugyanakkor önállóan is felelősségteljesen végzem a rám bízott feladatokat. A tanulmányaim során megszerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy precízen, átgondoltan és megoldásközpontúan álljak az informatikai kihívásokhoz.

Dokumentáció áttekintése

A dokumentáció célja egy megtervezett és jól kialakított hálózati infrastruktúra részletes bemutatása. A fejezetek során ismertetjük az egyes site-okat, azok szerepét, felépítését, valamint az általuk biztosított funkciókat és szolgáltatásokat. Kitérünk a hálózat kialakítására, az alkalmazott eszközökre és a telephelyek közötti kapcsolatok megvalósítására is. Részletesen bemutatjuk továbbá a biztonsági megoldásokat, a hálózati szegmentálást, a hozzáférés-szabályozást, a tűzfalbeállításokat és az egyéb védelmi mechanizmusokat. A dokumentációban nemcsak a hálózat kialakításáról, valamint konfigurációkról ejtünk szót, hanem a szerver-szolgáltatásainkról is. Bemutatjuk ezek szerepét, fontosságukat a hálózatban, illetve a 2 szerver konfigurációit. A dokumentáció legvégén megtalálható a tesztelési rész, amelyben ellenőrizzük a szerverek megfelelő működését, illetve bemutatjuk a teljes hálózat stabilitását és működését.

Igényfelmérés

A projekt megkezdése előtt felmértük a megbízó vállalat hálózati és informatikai igényeit. Az igényfelmérés célja az volt, hogy meghatározzuk a követelményeket, amelyek alapján egy stabil, biztonságos és jól működő hálózatot tudunk megtervezni.

A projekt során abból indultunk ki, hogy a Bosch vállalat új budapesti székhelyének hálózati infrastruktúráját kell megterveznünk. A vállalat egy olyan jól funkcionáló hálózatot igényelt, amely képes kiszolgálni a napi üzleti működéshez szükséges kommunikációt, biztosítja az adatok védelmét, valamint lehetővé teszi a különböző telephelyek közötti stabil kapcsolatot.

A felmérés alapján egy legalább három különálló site-ból álló hálózatot kellett kialakítanunk. A tervezett hálózat a következő telephelyekből áll:

- Fő Iroda

- Recepció

- Melléképület

Fontos követelmény volt, hogy a telephelyek közötti kommunikáció folyamatos és megbízható legyen, ezért olyan megoldásokat terveztünk, amelyek biztosítják a hálózat stabil működését.

Az igényfelmérés során a következő követelményeket határoztuk meg.

Több telephely összekapcsolása

A vállalat különálló épületekben működő hálózati rendszereit össze kellett kapcsolnunk, hogy a felhasználók és a szolgáltatások minden telephelyről elérhetők legyenek. Ezáltal egy olyan hálózatot terveztünk, amelyek lehetővé teszik a telephelyek közötti biztonságos kommunikációt.

Hálózati szegmentálás

A hálózat biztonságának és áttekinthetőségének növelése érdekében VLAN alapú szegmentálást terveztünk. Ennek segítségével a különböző hálózati eszközöket és felhasználói csoportokat logikailag elkülönített hálózatokba tudtuk rendezni.

Magas rendelkezésre állás biztosítása

Fontos szempont volt, hogy a hálózat meghibásodás esetén is működőképes maradjon. Ennek érdekében redundáns eszközöket és protokollokat alkalmaztunk, amelyek biztosítják, hogy egy eszköz vagy kapcsolat kiesése esetén a hálózat továbbra is működni tudjon.

Biztonságos menedzsment hozzáférés

A hálózati eszközök biztonságos kezelése érdekében távoli menedzsment lehetőséget alakítottunk ki. Ehhez az SSH protokollt alkalmaztuk, amely titkosított kapcsolatot biztosít az eszközök eléréséhez. A hozzáférést kizárólag a management hálózatról engedélyeztük.

Szerver szolgáltatások biztosítása

A hálózatban különböző szerver szolgáltatásokat kellett biztosítanunk a felhasználók számára. Egy Linux alapú és egy Windows alapú szervert terveztünk, amelyek különböző hálózati szolgáltatásokat nyújtanak.

Dinamikus útválasztás alkalmazása

A routerek közötti hatékony kommunikáció érdekében dinamikus útválasztási protokollt alkalmaztunk. A választásunk az OSPF protokollra esett, amely lehetővé teszi a routerek számára, hogy automatikusan megosszák egymással a hálózati útvonalakat.

Hálózati biztonság

A vállalat számára fontos szempont volt a hálózat megfelelő védelme. Ennek érdekében több biztonsági megoldást alkalmaztunk, például hozzáférés-szabályozási listákat (ACL), port security beállításokat, VLAN alapú szegmentálást, valamint tűzfal használatát.

Tervezet

A Bosch nevű nemzetközi szállítással foglalkozó vállalat felkért minket arra, hogy tervezzük meg az újonnan épülő budapesti székhelyük hálózati infrastruktúráját. A megbízás részeként egy legalább három site-ból álló hálózati terv elkészítését kérték tőlünk. A tervezet tartalmazza a főépületet, ahol a recepciós részleg is helyet kapott, valamint egy külön melléképületet is, ahol az ASA tűzfal került elhelyezésre.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a magas rendelkezésre állás biztosítására, ezért a redundanciát több szinten is megvalósítottuk. Ennek érdekében tartalék útvonalakat, redundáns eszközöket és dinamikus útvonalválasztási megoldásokat alkalmaztunk.

Fontos szempont volt számunkra az is, hogy az általunk kialakított hálózat megfelelő biztonsággal legyen védve. Ennek érdekében több hálózati protokollt és biztonsági megoldásokat alkalmaztunk, például VLAN szegmentálást, tűzfalszabályokat, hozzáférés-szabályozást, valamint biztonságos site-to-site kapcsolatokat.

Teljes logikai topológia:

1. ábra - Hálózat logikai topológiája

Fő Iroda

2. ábra - Fő Iroda Logikai Topológiája

A kialakított hálózat legnagyobb site-ja a Fő Iroda. Ezen a site-on található a legtöbb hálózati végberendezés, mivel a munkafolyamatok ebben az épületben zajlanak. Számos szerver is elhelyezésre került, melyekre a megfelelő konfigurációk és biztonsági megoldások kerültek létrehozásra.

IP címzés:

Az iroda hálózati címzése a következő logika szerint lett kialakítva: a 172.16.1.0/24-es hálózatot öt alhálózatra osztottuk. Ebből három /26-os alhálózat a VLAN-okhoz lett rendelve, így a végberendezésekhez logikailag elkülönített forgalom juthat el.

| VLAN10 | 172.16.1.0/26 |
| --- | --- |
| VLAN20 | 172.16.1.64/26 |
| VLAN30 (Management) | 172.16.1.128/26 |

Ezen kívül a routerek közötti kapcsolatokhoz /30-as hálózatokat használtunk a pont-pont összeköttetésekhez:

- IR1-BR ↔ IR1-R1: 172.16.1.192/30

- IR1-BR ↔ IR1-R2: 172.16.1.196/30

3. ábra - Fő Iroda routerek közötti IP elosztása

VLAN konfigurációja és használata:

A VLAN (Virtual Local Area Network) egy olyan hálózati megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több elszeparált hálózatot hozzunk létre. A VLAN-ok segítségével a hálózati eszközök külön csoportokba rendezhetők.

Ebben a hálózatban összesen négy VLAN került létrehozásra: VLAN10, VLAN20, VLAN30 és VLAN99. A VLAN10 és a VLAN20 a hálózat redundanciájának és terhelésmegosztásának biztosítása érdekében lett kialakítva. A két VLAN lehetővé teszi, hogy a hálózati forgalom két külön router között legyen elosztva HSRP használatával, miközben hiba esetén az egyik eszköz képes átvenni a másik szerepét.

4. ábra – Fő Iroda // VLAN10 végberendezései

5. ábra – Fő Iroda // VLAN20 végberendezései

A VLAN30 egy management VLAN, amelyet a hálózat felügyeletére és kezelésére használjuk. Ebben a VLAN-ban találhatók a szerverek, valamint egy management számítógép, amelyről a hálózati eszközök konfigurálása és adminisztrációja történik. A Management VLAN használatával a hálózat még biztonságosabbá válik, mivel elkülönül a felhasználói adatforgalomtól.

6. ábra – Fő Iroda // VLAN30 végberendezései 1/2

7. ábra – Fő Iroda // VLAN30 végberendezései 2/2

A VLAN99 a hálózat native VLAN-ja, amelyhez a trunk portokon érkező tagolatlan (untagged) forgalom tartozik. Ez a VLAN biztosítja, hogy a nem címkézett keretek megfelelően továbbításra kerüljenek, miközben elkülönül a felhasználói VLAN-októl.

8. ábra – Fő Iroda // SW4 létrehozott VLAN-jai

VTP protokoll konfigurációja:

A VTP (VLAN Trunking Protocol) egy hálózati protokoll, amely lehetővé teszi a VLAN-információk automatikus megosztását a switchek között. Segítségével nem kell minden eszközön külön létrehozni a VLAN-okat, mert azok a hálózatban szinkronizálódnak.

A hálózatban a VLAN10, VLAN20 és VLAN30 VLAN-ok meg vannak osztva egymás között VTP segítségével, így minden switch ugyanazt a VLAN-adatbázist használja.

A SW4 switch VTP szerver módban működik, ezért ezen történik a VLAN-ok létrehozása és módosítása. A hálózat összes többi switch-e VTP kliens, amelyek automatikusan átveszik a szervertől a VLAN-beállításokat, de azokat nem tudják módosítani.

9. ábra - Fő Iroda // SW4 VTP konfigurációja 1/2

10. ábra - Fő Iroda // SW4 VTP konfigurációja 2/2

Port-Security – Portbiztonság:

A switcheken minden nem használt port letiltásra került annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak az eszközökhöz csatlakozni. A végberendezésekhez csatlakozó aktív portokon port security került beállításra: portonként legfeljebb egy MAC-cím engedélyezett, a MAC-address sticky funkció használatával. A szabálysértések kezelési módja restrict, amely korlátozza a forgalmat és egyben értesítést is biztosít a vállalat számára.

11. ábra - Fő Iroda // SW2 portbiztonsági beállításai 1/2

12. ábra - Fő Iroda // SW2 portbiztonsági beállításai 2/2

EtherChannel – Portösszevonás:

Számos switch között portösszevonás (EtherChannel) történt. Az SW4 összes aktív interfészére konfiguráltunk Etherchannel-t, így egy esetleges switch-meghibásodás esetén a forgalom változatlan sebességgel tud továbbhaladni. Azokon a portokon, ahol portösszefogást alkalmaztunk, az LACP (Link Aggregation Control Protocol) protokoll működik a dinamikus összekapcsolás biztosítására.

13. ábra - EtherChannel a Fő Irodában 1/2

14. ábra - EtherChannel a Fő Irodában 2/2

STP – Spanning Tree Protocol:

-----------------

HSRP konfigurációja és működése:

A hálózat kimenő és befelé irányuló forgalmának működését a HSRP (Hot Standby Router Protocol) biztosítja. A HSRP egy olyan redundancia protokoll, amely lehetővé teszi, hogy több router egy közös virtuális átjárót (default gateway-t) biztosítson a hálózatban található eszközök számára. Ennek köszönhetően, ha az aktív router meghibásodik vagy kiesik, a tartalék router automatikusan átveszi a szerepét, így a hálózati kommunikáció akadálymentesen folytatódhat.

A konfiguráció során a hálózat három VLAN-ra van bontva: VLAN10, VLAN20 és VLAN30. Mindhárom VLAN esetében két router vesz részt a HSRP működésében: IR1-R1 és IR1-R2. A routerek között prioritási értékek határozzák meg, hogy melyik eszköz lesz az aktív (active) és melyik a tartalék (standby) router.

15. ábra - Fő Iroda // IR1-R1 HSRP konfigurációja

A VLAN10 hálózatban az IR1-R1 router magasabb prioritási értékkel rendelkezik, ezért ez az eszköz lesz az aktív router. Ez azt jelenti, hogy a VLAN10-ben található kliensek kimenő és bejövő forgalma alapértelmezés szerint ezen a routeren keresztül halad át. Az IR1-R2 router ebben az esetben standby állapotban van, vagyis folyamatosan figyeli az aktív router működését. Amennyiben az IR1-R1 elérhetetlenné válik, az IR1-R2 automatikusan átveszi az aktív szerepet, és továbbítja a hálózati forgalmat.

16. ábra - Fő Iroda // IR1-R2 HSRP konfigurációja

A VLAN20 hálózatban a szerepek fel vannak cserélve. Ebben a VLAN-ban az IR1-R2 rendelkezik magasabb prioritással, ezért itt ő működik aktív routerként, és a VLAN20 hálózat forgalma alapértelmezés szerint rajta keresztül halad át. Az IR1-R1 ebben az esetben standby router, amely készen áll arra, hogy szükség esetén átvegye a forgalom kezelését.

A VLAN30-as hálózat ugyanazt a konfigurációt kapta, mint a VLAN10. Ezáltal az IR1-R1 router rendelkezik magasabb prioritással, emiatt ő lesz az aktív router. Az IR1-R2-es router standby állapotban várja, hogy átvegye az aktív router szerepét.

17. ábra - Fő Iroda // HSRP elhelyezkedése

SSH:

Az SSH egy titkosított protokoll, amely lehetővé teszi az eszközök biztonságos távoli elérését és kezelését. A protokoll minden routeren úgy lett beállítva ACL szabályok segítségével, hogy a VLAN30 (Management) eszközei távolról tudjanak belépni. A konfiguráció során 2048 bites kulcsméret került alkalmazásra a fokozott biztonság érdekében.

| Domain | Felhasználónév | Jelszó |
| --- | --- | --- |
| net.core | testuser | test123 |

ACL:

Az ACL egy szabályrendszer, amely meghatározza, hogy mely forgalmak engedélyezettek vagy tiltottak az adott eszközön. A hálózatunkon belül létrehoztunk egy SSH-ACL nevű szabályt, amely úgy van beállítva, hogy kizárólag a 172.16.1.128/26-os alhálózatból érkező eszközök számára engedélyezze az SSH hozzáférést. Minden egyéb IP-címről érkező próbálkozás a távoli hozzáférésre automatikusan blokkolásra kerül.

18. ábra - Fő Iroda // IR1-R1 ACL szabálya

OSPF:

A hálózatban a forgalom hatékonyabb és automatikus irányítása érdekében az OSPF dinamikus útválasztó protokollt alkalmaztuk. Az OSPF lehetővé teszi, hogy a routerek egymás között megosszák a hálózati útvonalinformációkat, és mindig a legrövidebb útvonalat válasszák ki az adatforgalom továbbításához.

19. ábra - Routerek elhelyezkedése a Fő Irodában

Az IR1-BR border router tartalmazza az internetszolgáltató (ISP) felé vezető alapértelmezett átjárót, ezért ezen az eszközön konfiguráltuk a „default-information originate” beállítást, amely lehetővé teszi, hogy a hálózat többi routere számára is meghirdesse az alapértelmezett útvonalat a külső hálózatok eléréséhez.

A következő táblázatban összefoglaltuk az IR1-R1 és IR1-R2 routerek OSPF beállításait.

| Név | router-id | networks | passive-interface |
| --- | --- | --- | --- |
| IR1-BR | 1.1.1.1 | 172.16.1.192/30 172.16.1.196/30 10.10.0.0/30 (GRE) | --- |
| IR1-R1 | 2.2.2.2 | 172.16.1.192/30 172.16.1.0/26 172.16.1.64/26 172.16.1.128/26 | gig0/1 gig0/1.10 gig0/1.20 gig0/1.30 gig0/1.99 |
| IR1-R2 | 3.3.3.3 | 172.16.1.196/30 172.16.1.0/26 172.16.1.64/26 172.16.1.128/26 | gig0/1 gig0/1.10 gig0/1.20 gig0/1.30 gig0/1.99 |

GRE alagút:

A GRE (Generic Routing Encapsulation) alagút egy virtuális alagút kapcsolat, amely lehetővé teszi különböző hálózatok összekapcsolását az interneten keresztül

A GRE protokollt két telephely, a Fő Iroda és a Recepció között használtuk. Az adatforgalom a 10.10.0.0/30 hálózati címtartományon keresztül halad át az alagúton, amely egy pont–pont kapcsolatot biztosít a két router között.

20. ábra - GRE alagút a FŐ Iroda és a Recepció között

Az alagút megvalósítására azért volt szükség, mert így a két különálló hálózat úgy tud kommunikálni egymással, mintha egyetlen belső hálózat részei lennének. A GRE alagút lehetővé teszi a belső routing protokollok működését és adatátvitelét a két site között.

NAT:

---------------

Recepció

21. ábra - Recepció logikai topológiája

A Recepció site a vállalat beérkező forgalmának és ügyfélkapcsolati feladatainak kiszolgálására kialakított helyszín. Ez a telephely a Fő Irodával és a Melléképülettel is GRE alagúton keresztül kapcsolódik, így a belső szolgáltatások és erőforrások biztonságosan és folyamatosan elérhetők innen is.

IP címzés

A Recepció site hálózati címzése a következő logika szerint lett kialakítva: a 172.16.2.0/24-es hálózatot több alhálózatra bontottuk annak érdekében, hogy a különböző eszközök és szolgáltatások forgalma logikailag elkülöníthető legyen.

| IPv4 | IPv6 |
| --- | --- |
| 172.16.2.0/25 | 2001:db8:A:1::/64 |
| 172.16.2.128/26 | 2001:db8:B:1::/64 |
| 172.16.2.192/30 | --- |

Port-Security – Portbiztonság:

-------

SSH

A Fő Irodához hasonlóan a Recepció site-on is konfigurálásra került az SSH szolgáltatás a hálózati eszközök biztonságos távoli elérésének biztosítása érdekében. A protokoll minden routeren ACL szabályok alkalmazásával lett beállítva, így kizárólag a VLAN30 (Management) hálózat eszközei képesek távoli bejelentkezésre. A nagyobb biztonság érdekében a konfiguráció során 2048 bites kulcsméretet használtunk.

| Domain | Felhasználónév | Jelszó |
| --- | --- | --- |
| net.core | testuser | test123 |

ACL:

A Fő Irodához hasonlóan a Recepció hálózatán is ACL szabály került alkalmazásra az SSH hozzáférés szabályozására. Az SSH-ACL nevű szabály úgy lett beállítva, hogy kizárólag a 172.16.1.128/26-os alhálózatból érkező eszközök számára engedélyezze a távoli SSH hozzáférést. Minden más IP-címről érkező próbálkozás automatikusan blokkolásra kerül.

22. ábra - Recepció // IR2-R1 ACL szabálya

OSPF:

Az IR2-BR border router kapcsolódik az internetszolgáltatóhoz (ISP), ezért ezen az eszközön található az alapértelmezett átjáró a külső hálózatok felé. Emiatt ezen a routeren állítottuk be a default-information originate parancsot, amely lehetővé teszi, hogy a többi router is megkapja és használni tudja az alapértelmezett útvonalat az internet eléréséhez.

23. ábra - Routerek elhelyezkedése a Recepcióban

A táblázatban összefoglaltuk a recepcióban elhelyezett routerek OSPF beállításait.

| Név | router-id | networks | passive-interface |
| --- | --- | --- | --- |
| IR2-BR | 4.4.4.4 | 172.16.2.192/30 10.10.0.0/30 (GRE) | --- |
| IR2-R1 | 5.5.5.5 | 172.16.2.192/30 172.16.2.0/25 172.16.2.128/26 | gig0/1 gig0/2 |

Wireless Soho/AP:

GRE:

Szerverszolgáltatások

A hálózat működéséhez több különböző szerver szolgáltatást is kialakítottunk. A Fő Irodában egy Windows Szerver és egy Linux alapú szerver működik, amelyek eltérő feladatokat látnak el. A Windows Szerver elsősorban a tartománykezeléssel és a felhasználók kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítja, míg a Linux szerver különböző hálózati szolgáltatásokat nyújt.

Windows Szerver

A szerverünk neve: WIN-SERVER. A szerver feladata a hálózat működésének biztosítása és a különböző szolgáltatások kezelése. A szerverre statikus IP cím lett kiosztva, a Fő Iroda VLAN30-as tartományából.

| IP cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- |
| 172.16.1.150 | 255.255.255.192 | 172.16.1.129 |

A szerveren az alábbi szolgáltatások működnek:

- Active Directory Domain Services

- DNS szolgáltatás

- Fájl- és nyomtatószerver

- Kliens szoftver telepítés

AD DS:

Az Active Directory Domain Services (AD DS) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hálózatban lévő felhasználók és számítógépek központi kezelését. E szolgáltatás segítségével egyetlen szerveren keresztül lehet kezelni a felhasználói fiókokat, a számítógépeket és a különböző jogosultságokat.

A szolgáltatás működésének alapja a domain, másnéven a tartomány. A domain egy olyan hálózati környezet, amelyben a felhasználók és számítógépek közös szabályok szerint működnek. A megtervezett AD DS szolgáltatásunk neve a net.core.

24. ábra - Windows Szerver // Szerver neve és domain neve

Az Active Directory segítségével létrehoztunk felhasználókat, egy csoportot, valamint egy szervezeti egységet. Ezek segítségével könnyebb rendszerezni a hálózatban lévő felhasználókat és számítógépeket.

25. ábra – Windows Szerver // Létrehozott szervezeti egység és Dolgozok csoport

26. ábra - Windows Szerver // Dolgozok csoport tagjai

DNS:

A DNS (Domain Name System) egy olyan szolgáltatás, amely a számítógépek neveit IP-címekké alakítja. Amikor egy felhasználó például egy domain nevet ír be, a DNS szerver megkeresi, hogy az adott névhez melyik IP-cím tartozik, majd visszaadja ezt az információt a kliensnek. Így a számítógép már tudja, hogy melyik szerverhez kell csatlakoznia.

A következő táblázat tartalmazza a különböző DNS rekordokat, amelyek a hálózatban lévő gépneveket a megfelelő IP-címekhez rendelik.

| Név | Típus | Adat / IP cím | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| linux | A | 172.16.1.149 | A linux szerver rekordja a hálózatban. |
| win-server | A | 172.16.1.150 | A Windows Szerver gép rekordja. |
| winkliens | A | 172.16.1.151 | Kliens számítógép rekordja. |
| www | CNAME | linux.net.core | Alias rekord, amely a Linux szerverre mutat, ahol a HTTP szerver fut. Ennek segítségével a weboldal a www.linux.net.core címet keresztül érhető el. |

27. ábra - Windows Szerver // Forward Lookup Zone rekordjai

A Reverse Lookup Zone a DNS szolgáltatás része, amely lehetővé teszi, hogy egy IP-cím alapján vissza lehessen keresni a hozzá tartozó számítógép nevét. Míg a Forward Lookup Zone a neveket alakítja IP-címekké, a Reverse Lookup Zone ennek az ellenkezőjét végzi.

Összefoglaltuk egy táblázatban, hogy mely IP címek mely szerverekhez tartoznak.

| IP cím | Típus | Gépnév | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.1.149 | PTR | linux.net.core | A linux szerverhez tartozó visszamutató rekord. |
| 172.16.1.150 | PTR | win-server.net.core | A Windows Szerverhez tartozó visszamutató rekord. |
| 172.16.1.151 | PTR | winkliens.net.core | A kliens számítógéphez tartozó PTR rekord. |

28. ábra - Windows Szerver // Reverse Lookup Zone rekordjai

File - és Nyomtatószerver:

A Windows Szerveren fileszerver is lett konfigurálva, amely lehetővé teszi fájlok megosztását a hálózaton keresztül. A szerveren egy megosztott mappa került létrehozásra, amelyhez a felhasználók hálózati elérési útvonalon keresztül férhetnek hozzá.

29. ábra - Windows Szerver // Megosztott mappa

A megosztott mappában beállítottuk, hogy egyszerre maximum 100 felhasználó tudjon csatlakozni.

30. ábra - Windows Szerver // Maximum felhasználó száma egyszerre

A mappa jogosultságai úgy kerültek konfigurálásra, hogy a felhasználók olvasási (Read) jogosultsággal rendelkeznek. Ezáltal akik ilyen jogosultsággal rendelkeznek, megtekintheti a megosztott fájlt, viszont nem módosíthat rajta. Megvontuk Test Elek felhasználótól az olvasási jogát, ezáltal ő nem férhet hozzá a fájlhoz.

31. ábra - Windows Szerver // Jogosultságai a Dolgozok csoportnak, melynek tagja Test Elek is

32. ábra - Windows Szerver // Test Elek olvasási jogosultsága megtagadva

A nyomtatószerver egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a hálózatban lévő felhasználók közösen használjanak egy vagy több nyomtatót. A nyomtatószerver segítségével a felhasználók a saját számítógépükről tudnak nyomtatni egy hálózaton megosztott nyomtatóra.

33. ábra - Windows Szerver // Létrehozott nyomtató

Kliens szoftver telepítés:

A kliens számítógépekre való szoftvertelepítést Group Policy segítségével készítettük el. A Mozilla Firefox telepítőfájlja a megosztott mappába került elhelyezésre.

34. ábra - Windows Szerver // Firefox telepítőfájlja a megosztott mappában

A szoftver automatikusan települ azokra a számítógépekre, amelyek hozzáférnek a megosztott mappához, és amelyekre a Group Policy szabály érvényes. A Group Policy szabályt úgy állítottuk be, hogy a Firefox automatikusan települjön azokra a gépekre, ahol az olvasási jogosultság engedélyezve lett. Ennek köszönhetően a felhasználóknak nem kell manuálisan telepíteniük a mappában tárolt telepítőfájlt.

35. ábra - Windows Szerver // Firefox telepítése Group Policy-val

Linux Szerver

A szerverünk neve: linux-server. A szerver feladata a hálózat működésének biztosítása és a különböző szolgáltatások kezelése. A szerverünk IP címe statikusan lett beállítva, a Fő Iroda VLAN30-as alhálózati tartományból.

| IP cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- |
| 172.16.1.150 | 255.255.255.192 | 172.16.1.129 |

A szerveren az alábbi szolgáltatások működnek:

- Webszerver

- Automatizált mentés

- DHCP szerver

Webszerver:

A Linux szerveren webszerver szolgáltatás került telepítésre és konfigurálásra, amely lehetővé teszi weboldalak kiszolgálását a hálózaton keresztül.

36. ábra - Linux Szerver // Webszerver fut

Automatizált mentés:

Az automatizált mentést egy Bash script végzi, amely biztonsági mentést készít a megadott könyvtárról. A script a /var mappában található adatokat egy tömörített .tar.gz fájlba menti, amelynek nevében szerepel a mentés időpontja. Azért készítettük el a scriptet úgy, hogy egy tömörített fájlba kerüljenek a mentések, mert így kevesebb tárhelyet foglalnak. A mentések a /backup mappába kerülnek.

37. ábra - Linux Szerver // Automatizált mentés elkészített scriptje

A script a 7 napnál régebbi mentéseket automatikusan törli, így nem halmozódnak fel felesleges fájlok a rendszerben. Ezáltal megakadályozható az, hogy a mentések ne foglaljanak túl sok tárhelyet.